| Driver | Bl | fs | Vas | Vas3 | Qes | No | Calc Sens Db | Publ Db | Diff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 Sound 18LW1400 | 24.7 | 31 | 10.49 |  | 0.31 | 2.72 | 96.37 |  |  |
| 18 Sound 18LW2400 | 25.6 | 35 | 8.1224 |  | 0.32 | 2.94 | 96.70 |  |  |
| 18 Sound 18LW2420 | 25.5 | 34 | 6.92 |  | 0.38 | 1.93 | 94.88 |  |  |
| 18 Sound 18LW2600 | 31 | 31 | 6.6 |  | 0.3 | 1.77 | 94.50 |  |  |
| 18 Sound 18NLW9601 | 31 | 39 | 4.24 |  | 0.3 | 2.264 | 95.57 |  |  |
| 18 Sound 21LW1400 | 33.5 | 28 | 13.6 |  | 0.242 | 3.33 | 97.24 |  |  |
| B&C 18TBX100 | 25.5 | 34 | 7.5 |  | 0.37 | 2.15 | 95.34 |  |  |
| B&C 18TBW100 | 26.4 | 35 | 6.18 |  | 0.41 | 1.74 | 94.44 |  |  |
| B&C 18DS100 | 30 | 34 | 5.47 |  | 0.3 | 1.93 | 94.89 |  |  |
| B&C 18DS115 | 39 | 30 | 5.93 |  | 0.21 | 2.06 | 95.16 |  |  |
| B&C 18RS115 | 40 | 33 | 4.41 |  | 0.23 | 1.86 | 94.72 |  |  |
| B&C 19RS115 | 42 | 29 | 6.96 |  | 0.21 | 2.18 | 95.41 |  |  |
| B&C 18SW115 | 30.3 | 32 | 6.5 |  | 0.32 | 1.80 | 94.57 |  |  |
| B&C 21SW115 | 30.1 | 30 | 11.23 |  | 0.39 | 2.10 | 95.24 |  |  |
| B&C 21DS115 | 38 | 36 | 6.99 |  | 0.31 | 2.84 | 96.55 |  |  |
| B&C 21SW152 | 39 | 32 | 7.06 |  | 0.38 | 1.64 | 94.18 |  |  |
| RCF LF18G401 | 24.6 | 33 | 9.464 |  | 0.30 | 3.06 | 96.88 |  |  |
| RCF L18P300 | 23.5 | 33 | 7.98 |  | 0.34 | 2.28 | 95.56 |  |  |
| RCF L18P400 | 24.6 | 29 | 12.01 |  | 0.29 | 2.73 | 96.38 |  |  |
| RCF LF18X451 | 30.5 | 30 | 7.77 |  | 0.29 | 1.95 | 94.92 |  |  |
| RCF LF21X451 | 30.5 | 28 | 13.5962 |  | 0.39 | 2.07 | 95.18 |  |  |
| Blast King Profile 18 | 26 | 38 | 5.262 |  | 0.45 | 1.73 | 94.40 |  |  |
| Blast King Profile 18+ | 26 | 40 | 5.015 |  | 0.45 | 1.93 | 94.88 |  |  |
| Blast King Profile 21 | 32.4 | 32 | 10.23 |  | 0.4 | 2.26 | 95.56 |  |  |
| Blast King Rocket 18 | 26 | 38 | 8.58 |  | 0.45 | 1.27 | 93.06 |  |  |
| Tarafonics SB18 | 29.49 | 40 | 4.524 |  | 0.39 | 2.00 | 94.87 |  |  |
| Faital Pro 18HW1070 | 27 | 32 | 6.92 |  | 0.39 | 1.57 | 93.98 |  |  |
| Faital Pro 21XL3000 | 43 | 30 | 10.05 |  | 0.25 | 2.93 | 96.69 |  |  |
| LAVOCE SAN184.51 | 28.79 | 36 | 4.69 |  | 0.24 | 2.46 | 95.53 |  |  |
| LAVOCE SAN214.50 | 39.62 | 33 | 7.71 |  | 0.29 | 2.58 | 96.14 |  |  |
| Celestion TSQ 2460 | 35.23 | 27 | 12.17 |  | 0.312 | 2.07 | 95.18 |  |  |
| Celestion TSQ 2145 | 33.8 | 30 | 8.96 |  | 0.359 | 1.82 | 94.62 |  |  |
| Celestion TSQ 1845 | 33.8 | 35 | 4.2 |  | 0.30 | 1.62 | 94.12 |  |  |
| Celestion PowerProX18 | 24.38 | 34.8 | 6.67 |  | 0.431 | 1.76 | 94.48 |  |  |
| Celestion FTR18-4080FD | 22.81 | 25.20 | 14.43 |  | 0.304 | 2.05 | 95.14 |  |  |
| Celestion CF 18VJD | 32.59 | 34.5 | 5.15 |  | 0.332 | 1.72 | 94.38 |  |  |
| PD 1845-1N | 26.424 | 34.1 | 6.32 |  | 0.333 | 2.03 | 95.07 |  |  |
| PD 1845-2N | 27 | 35 | 5.54 |  | 0.4 | 1.60 | 94.06 |  |  |
| PD-2155-1F | 31.3 | 35 | 9.39 |  | 0.354 | 3.07 | 96.89 |  |  |
| PD-2155-1N | 30 | 33 | 8.51 |  | 0.374 | 2.21 | 95.46 |  |  |
| PD 2160-1N | 43 | 35 | 6.251 |  | 0.31 | 2.33 | 95.70 |  |  |
| PD 24603BR | 39.46 | 34 | 12.54 |  | 0.32 | 4.16 | 98.212 |  |  |
| JBL 2241G/H 18” | 19.2 | 35 | 11.0 |  | 0.43 | 2.96 | 96.74 |  |  |
| JBL 2242H 18” | 23.7 | 35 | 10 |  | 0.29 | 3.99 | 98.03 |  |  |
| FANE 18B |  |  |  |  |  | 4.42 | 98.45 | 99.3 | -0.85 |
| Void V18-1000 |  | 34.5312 | 201.725 | 7.123833487 | 0.2218 | 3.57 | 97.53 | 97.77 | -0.24 |
| FANE 18B 600 |  |  |  |  |  | 3.36 | 97.26 | 98 | -0.74 |
| PD.1850 |  | 30 | 249 | 8.793352014 | 0.22 | 2.91 | 96.64 | 98 | -1.36 |
| PD.1851 |  |  |  |  |  | 2.27 | 95.56 | 98 | -2.44 |
| FANE 18XB |  | 33 | 236 | 8.334261346 | 0.358 | 2.26 | 95.54 | 98 | -2.46 |
| FANE 18-1500 |  | 32.5 | 175 | 6.180066676 | 0.259 | 2.21 | 95.44 | 97.5 | -2.06 |
| FANE 18-1000 |  | 32 | 236 | 8.334261346 | 0.336 | 2.19 | 95.4 | 98 | -2.6 |
| VOID V18-1200 |  | 30 | 289.5 | 10.22359602 | 0.341 | 2.19 | 95.4 | ? |  |
| FANE 18XS |  |  |  |  |  | 2.18 | 95.38 | 100 | -4.62 |
| PD186 |  | 27 | 353 | 12.46607735 | 0.326 | 2.03 | 95.07 | 97 | -1.93 |
| B&C 18SW115 |  |  |  |  |  | 2 | 95.01 | 97 | -1.99 |
| TURBOMAX 1200 |  | 28.5864 | 184 | 6.497898677 | 0.21 | 1.95 | 94.9 | ? |  |
| TURBOMAX 1500 |  | 28.5864 | 184.948 | 6.531391107 | 0.2183 | 1.89 | 94.76 | 97.8 | -3.04 |
| TURBOMAX 1800 |  | 25.4376 | 233.57 | 8.248450237 | 0.2013 | 1.82 | 94.6 | 97.4 | -2.8 |
| TURBOMAX 1000M2 |  | 30 | 238.445 | 8.420609238 | 0.3951 | 1.55 | 93.9 | 98 | -4.1 |